# Звiт про налаштування мережi в Cisco Packet Tracer

## 1. Вступ

Ця лабораторна робота присвячена налаштуванню маршрутизаторів та ПК у Cisco Packet Tracer. Метою є створення мережевої топології, конфігурація IP-адрес, тестування з'єднання та аналіз трафіку.

## 2. Опис мережевої топології

Пристрої:
- Router0
- Router1
- PC0
- PC1

З’єднання:
- Router0 - Router1 
- Router0 - PC0
- Router1 - PC1

## 3. Налаштування пристроїв

### 3.1 Конфігурація Router0

enable
configure terminal
hostname Router0
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
interface Serial0/1/0
ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
clock rate 64000 
no shutdown
exit
interface Loopback0
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
exit
ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.2
end
write

### 3.2 Конфігурація Router1

enable
configure terminal
hostname Router1
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
interface Serial0/1/0
ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
clock rate 64000
no shutdown
exit
interface Loopback0
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
exit
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.0.1
end
write

### 3.3 Налаштування ПК

PC0:
- IP: 192.168.1.2
- Маска: 255.255.255.0
- Шлюз: 192.168.1.1

PC1:
- IP: 192.168.2.2
- Маска: 255.255.255.0
- Шлюз: 192.168.2.1

## 4. Перевірка зв’язку

4.1 Перевірка ping між PC0 та PC1

ping 192.168.2.2

4.2 Перевірка трасування

tracert 192.168.2.2

## 5. Аналіз трафіку

1. Відкрити аналітичний модуль у Cisco Packet Tracer.
2. Виконати ping і переглянути трафік ICMP між ПК.

## 6. Перевірка відмовостійкості

6.1 Відключення інтерфейсу Router0

configure terminal
interface Serial0/1/0
shutdown
exit
end

6.2 Перевірка втрати зв’язку
ping 192.168.2.2

6.3 Відновлення інтерфейсу Router0

configure terminal
interface Serial0/1/0
no shutdown
exit
end

6.4 Перевірка відновлення зв’язку

ping 192.168.2.2

## 7. Висновки

Налаштовано маршрутизатори та ПК.
Проведено перевірку зв’язку за допомогою ping і tracert.
Виконано аналіз трафіку.
Перевірено реакцію мережі на відключення інтерфейсу та його повторне увімкнення.