# Звіт по налаштуванню маршрутизації

## 1. Топологія мережі

## R0 – R1:

## • R0 Serial0/1/0: 10.0.0.1/30

## • R1 Serial0/1/0: 10.0.0.2/30

## R0 – R3:

## • R0 Serial0/1/1: 10.0.0.5/30

## • R3 Serial0/1/0: 10.0.0.6/30

## R0 – R4:

## • R0 Serial0/2/0: 10.0.0.9/30

## • R4 Serial0/1/0: 10.0.0.10/30

## R1 – R2:

## • R1 Serial0/1/1: 10.0.0.13/30

## • R2 Serial0/1/0: 10.0.0.14/30

## R1 – R3:

## • R1 Serial0/2/0: 10.0.0.17/30

## • R3 Serial0/1/1: 10.0.0.18/30

## R2 – R4:

## • R2 Serial0/1/1: 10.0.0.21/30

## • R4 Serial0/1/1: 10.0.0.22/30

## Loopback-інтерфейси (адреси /32):

## R0: Loopback0: 192.168.0.1/32

## R1: Loopback0: 192.168.0.2/32

## R2: Loopback0: 192.168.0.3/32

## R3: Loopback0: 192.168.0.4/32

## R4: Loopback0: 192.168.0.5/32



Налаштування роутерів

## R0

## Статичні маршрути до loopback-адрес 
До R1 (192.168.0.2): основний маршрут через R1, запасний через R3
ip route 192.168.0.2 255.255.255.255 10.0.0.2
ip route 192.168.0.2 255.255.255.255 192.168.0.4 254
До R2 (192.168.0.3): основний через R1, запасний через R4 
ip route 192.168.0.3 255.255.255.255 192.168.0.5 
ip route 192.168.0.3 255.255.255.255 192.168.0.2 254
До R3 (192.168.0.4): основний через R3, запасний через R1
ip route 192.168.0.4 255.255.255.255 10.0.0.6
ip route 192.168.0.4 255.255.255.255 192.168.0.2 254 
До R4 (192.168.0.5): основний через R4, запасний через R1
ip route 192.168.0.5 255.255.255.255 10.0.0.10
ip route 192.168.0.5 255.255.255.255 192.168.0.2 254

## R1
Статичні маршрути до loopback-адрес
До R0 (192.168.0.1): основний через R0, запасний через R3  
ip route 192.168.0.1 255.255.255.255 10.0.0.1
ip route 192.168.0.1 255.255.255.255 192.168.0.4 254 
До R2 (192.168.0.3): основний через R2, запасний через R0 
ip route 192.168.0.3 255.255.255.255 10.0.0.14 
ip route 192.168.0.3 255.255.255.255 192.168.0.1 254  
До R3 (192.168.0.4): основний через R3, запасний через R0 
ip route 192.168.0.4 255.255.255.255 10.0.0.18 
ip route 192.168.0.4 255.255.255.255 192.168.0.1 254  
До R4 (192.168.0.5): основний через R2, запасний через R0
ip route 192.168.0.5 255.255.255.255 192.168.0.3 
ip route 192.168.0.5 255.255.255.255 192.168.0.1 254

## R2
Статичні маршрути до loopback-адрес
До R0 (192.168.0.1): основний через R1, запасний через R4 
ip route 192.168.0.1 255.255.255.255 192.168.0.2
ip route 192.168.0.1 255.255.255.255 192.168.0.5 254 
До R1 (192.168.0.2): основний через R1, запасний через R4
ip route 192.168.0.2 255.255.255.255 10.0.0.13
ip route 192.168.0.2 255.255.255.255 192.168.0.5 254  
До R3 (192.168.0.4): основний через R1, запасний через R4
ip route 192.168.0.4 255.255.255.255 192.168.0.2
ip route 192.168.0.4 255.255.255.255 192.168.0.5 254 
До R4 (192.168.0.5): основний через R4, запасний через R1
ip route 192.168.0.5 255.255.255.255 10.0.0.22
ip route 192.168.0.5 255.255.255.255 192.168.0.2 254

## R3
Статичні маршрути
До R0 (192.168.0.1): основний через R0, запасний через R1 
ip route 192.168.0.1 255.255.255.255 10.0.0.5
ip route 192.168.0.1 255.255.255.255 192.168.0.2 254 
До R1 (192.168.0.2): основний через R1, запасний через R0
ip route 192.168.0.2 255.255.255.255 10.0.0.17
ip route 192.168.0.2 255.255.255.255 192.168.0.1  254 
До R2 (192.168.0.3): основний через R1, запасний через R0
ip route 192.168.0.3 255.255.255.255 192.168.0.2
ip route 192.168.0.3 255.255.255.255 192.168.0.1  254
До R4 (192.168.0.5): основний через R0, запасний через R1
ip route 192.168.0.5 255.255.255.255 192.168.0.1
ip route 192.168.0.5 255.255.255.255 192.168.0.2  254

## R4
Статичні маршрути 
До R0 (192.168.0.1): основний через R0, запасний через R2 
ip route 192.168.0.1 255.255.255.255 10.0.0.9
ip route 192.168.0.1 255.255.255.255 192.168.0.3 254 
До R1 (192.168.0.2): основний через R0, запасний через R2
ip route 192.168.0.2 255.255.255.255 192.168.0.1
ip route 192.168.0.2 255.255.255.255 192.168.0.3 254 
До R2 (192.168.0.3): основний через R2, запасний через R0
ip route 192.168.0.3 255.255.255.255 10.0.0.21 
ip route 192.168.0.3 255.255.255.255 192.168.0.1 254 
До R3 (192.168.0.4): основний через R0, запасний через R2
ip route 192.168.0.4 255.255.255.255 192.168.0.1 
ip route 192.168.0.4 255.255.255.255 192.168.0.3 254

## 2. Таблиці маршрутизації

## 3. Перевірка зв’язності

## 4. Перевірка запасного маршруту

## 5. Перевірка відновлення маршруту